双通道带立体声耳机模式的音频功率放大器

—CSC4863

概述与特点

CSC4863是一个双路音频功率放大器.它能够在5V电源电压下给一个4Ω负载提供THD小于1%、最大平均值为2.2W的输出功率。另外,在驱动立体声耳机时耳机输入引脚可以使放大器工作在单边模式。

CSC4863是为提供高保真音频输出而专门设计的.它仅仅需要少量的外围元件,为了简化音频系统设计，CSC4863集双路桥式扬声器放大器和立体声耳机放大器与一体。CSC4863还有外部控制的关闭模式，立体声耳机放大器模式和热保护关闭模式，还有减少开机噪声功能。

主要特性：:

- 立体声耳机放大器模式

- 开机噪声抑制系统

- 增益稳定

- 热关闭保护模式

- 待机电流：0.6uA

- 工作电压：2.0-5.5V

- 在单边模式下，负载32欧姆，输出平均功率为75mW时，最大失真度为0.5%

典型应用

- 手提电脑

- 台式电脑

- 多媒体监视器

- 便携式视频系统

典型应用图与引出端功能

图（1）SOP16W和DIP16 封装形式            图（2）TSSOP20 封装形式

最大额定值 （TA=25℃）

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vdd | 6.0 | V |
| 存储温度 | Tstg | -65 to +150 | ℃ |
| 输入电压 |  | -0.3 to +(0.3+Vdd) | V |
| 功率消耗 | PD | 见附注1 | W |
| 结温度 |  | 150 | ℃ |
| 蒸发状态(60秒) |  | 215 | ℃ |
| 红外线 (15秒) |  | 220 | ℃ |

附注1：最大功耗取决于三个因素：TJMAX，TA，θJA它的计算公式 PDMAX=(TJMAX-TA)/θJA ,CSC4863的TJMAX=150℃. TA为外部环境的温度，θJA取决于不同的封装形式。（TSSOP封装形式的为20℃/W）

电特性

（除非特别说明，VCC=5V，RL=8Ω，f=1kHz，Tamb=25℃）

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD |  | 2.2 |  | 5.5 | V |
| 静态电流 | IDD | VIN=0V, Io=0A,HP-IN=0V | 6.0 |  | 20.0 | mA |
|  |  | VIN=0V, Io=0A,HP-IN=4V |  | 5.8 |  | mA |
| 关闭电流 | ISD | VPIN1=VCC |  | 0.6 | 2 | µA |
| 耳机输入高电平 | VIH |  | 4 |  |  | V |
| 耳机输入低电平 | VIL |  |  |  | 0.8 | V |
| 输出关闭电压 | VOS | VIN=0V |  | 5.0 | 50 | mV |
| 输出功率 | Po | THD=1%, f=1kHz, RL=8Ω |  | 1.1 |  | W |
|  |  | RL=4Ω |  | 2.2 |  | W |
|  |  | THD=10%, f=1kHz, RL=8Ω |  | 1.5 |  | W |
|  |  | RL=4Ω |  | 2.7 |  | W |
| 最小谐波失真 | THD | f=1kHz, RL=4Ω |  | 0.3 |  | % |
|  |  | f=1kHz, RL=8Ω |  | 0.3 |  | % |
| 电源抑制比 | PSRR | Vdd=5V |  | 52 |  | dB |
| 通道隔离度 | XTALK | f=1khz, CB=1.0uF |  | 60 |  | dB |
| 信噪比 | SNR | VDD=5.0V,PO=340mW,RL=8Ω |  | 95 |  | dB |

封装外形图一：（CSC4863S）SOP16W

封装外形图二：（CSC4863P）DIP16

封装外形图三：（CSC4863F）TSSOP 20