联系电话：13242913995                                  PVI1004D

TFT-LCD 时序控制芯片

----PVI1004D

一、概述

PVI1004D是用于TFT-LCD真彩屏液晶显示上的一款时序控制芯片。内置行频驱动电路及相位比较锁相环PLL电路。同时PVI1004D也支持外部的时钟驱动模式即不需要用内置的PLL电路，PVI1004D能够产生LCD屏源驱动和门驱动的所有时序信号。它除了支持16：9显示模式，还支持其他不同的显示模式。

二、功能

- 支持多种分辨率模式

- 支持标准的PAL/NTSC两种制式

- 水平翻转功能

- 能够提供左右/上下翻转功能的时序扫描移位时钟

- 支持3种移位时钟

- 支持多种显示模式（960*234，1200*234，1440*234，1920*234模式）

- 支持复合同步信号输入和已分离的同步信号（同步分离）输入两种模式

- 支持外部的时钟输入模式（960*234，1200*234，1440*234，1920*234模式）

- 64pin的QFP封装

- 双电源供电（+5.0V和+3.3V）

- 0.35µ的CMOS工艺

2006-07-10

PVI1004D

三、引脚分配

| Pin No | Pin name | I/O | 备注s | Pin No | Pin name | I/O | 备注s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ivsync | I | schimtt | 33 | ires1 | I | pull-down |
| 2 | iviy | I | schimtt | 34 | iz-sel | I | pull-down |
| 3 | ifrst | I | schimtt | 35 | itst1 | I | AC/DCtest |
| 4 | icsy | I | schimtt | 36 | ooe3 | O | 3mA |
| 5 | icomps | I | pull-up | 37 | ooe2 | O | 3mA |
| 6 | iclkc | I | pull-up | 38 | ooe1 | O | 3mA |
| 7 | iomclk | I/O | Bi dir.(3mA) | 39 | VSS |  |  |
| 8 | opsi | O | 3mA | 40 | ostv2 | O | 3-state(1mA) |
| 9 | opsc | O | 3mA | 41 | ostv1 | O | 3-state(1mA) |
| 10 | opols | O | 3mA | 42 | ocpv | O | 3mA |
| 11 | opolc | O | 3mA | 43 | HVDD |  | 5.0V/3.3V |
| 12 | oblk | O | 3mA | 44 | iosci | I | xin(25Mhz) |
| 13 | onpo | O | 3mA | 45 | oosco | O | xout(25Mhz) |
| 14 | iohsy | I/O | Bi dir.(3mA) | 46 | VSS |  |  |
| 15 | iovsy | I/O | Bi dir.(3mA) | 47 | opda | O | 3-state(3mA) |
| 16 | HVDD |  | 5.0V/3.3V | 48 | osrst | O | 1mA |
| 17 | imode1 | I | pull-down | 49 | ocph1 | O | 6mA |
| 18 | imode2 | I | pull-down | 50 | ocph2 | O | 6mA |
| 19 | imode3 | I | pull-down | 51 | ocph3 | O | 6mA |
| 20 | ivpos1 | I | pull-up | 52 | osth1 | O | 3-state(3mA) |
| 21 | ivpos2 | I | pull-up | 53 | osth2 | O | 3-state(3mA) |
| 22 | VSS |  | 3.3V | 54 | oq2h | O | 3mA |
| 23 | ihpos1 | I | pull-up | 55 | LVDD |  | 3.3V |
| 24 | ihpos2 | I | pull-up | 56 | ooeh | O | 3mA |
| 25 | Iarer-sel | I | pull-up | 57 | ocpo | O | 3mA |
| 26 | iimode | I | pull-up | 58 | VSS |  |  |
| 27 | icpo-sel | I | pull-up | 59 | icpi | I |  |
| 28 | icph-sel | I | pull-up | 60 | iq2h-sel | I | pull-up |
| 29 | iodd-sel | I | pull-up | 61 | ioeh-sel | I | pull-up |
| 30 | LVDD |  |  | 62 | ilnr | I | pull-up |
| 31 | ires3 | I | pull-down | 63 | iund | I | pull-up |
| 32 | Ires2 | I | pull-down | 64 | innp | I | pull-up |

第二页  共二十一页

PVI1004D

四、引脚功能说明

| NO | 符号 | I/O | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ivsync | I | 复合同步输入模式的场同步信号输入（低电平有效） |  |
| 2 | iviy | I | 同步分离模式的场同步信号输入（低电平有效） |  |
| 3 | ifrst | I | PVI1004D复位信号输入端（1:正常，0:复位） |  |
| 4 | icsy | I | 复合信号和行信号模式选择 - icomps:1,icsy输入复合同步信号 - icomps:0,icsy输入行同步信号 | *1 |
| 5 | icomps | I | 复合同步和同步分离模式选择 - icomps:1,复合同步信号输入模式 - icomps:0,同步分离信号输入模式 | *1 |
| 6 | iclkc | I | 内部PLL电路/外部CLOCK时钟模式现则 - iclkc:1,PLL电路模式 - iclkc:0,外部CLOCK时钟模式 |  |
| 7 | iomclk | I/O | CLOCK时钟输入（外部CLOCK时钟模式） - iclkc:1,这信号脚接地 - iclkc:0,外部CLOCK时钟输入端 |  |
| 8 | opsi | O | 解码芯片控制引脚 |  |
| 9 | opsc | O | DC-DC芯片控制引脚 |  |
| 10 | opols | O | 交互极性视频的输入端 |  |
| 11 | opolc | O | 交互极性VCOM输入端 |  |
| 12 | oblk | O | 消隐控制信号引脚（1:消隐显示（黑屏），0:正常） |  |
| 13 | onpo | O | PAL/NTSC制式自动检测脚（1：NTSC；0：PAL） | *2 |
| 14 | iohsy | I/O | 行同步信号输入/输出脚（低电平动作） - iclkc:1,输入行同步信号 - iclkc:0,外部的行同步信号输入 |  |
| 15 | iovsy | I/O | 场同步信号输入/输出脚（低电平动作） - iclkc:1,输入场同步信号 2）iclkc:0,外部的场同步信号输入 |  |
| 16 | HVDD | I | 电源输入脚（5V或者+3.3V） | *3 |
| 17 18 19 | imode1 imode2 imode3 | I I I | 显示模式选择（仅适于1440，1200，960模式） imode1; imode2; imode3; 功能. L; L; L; 全屏显示模式. H; L; L; 正中心显示模式. L; H; L; 全屏显示模式. H; H; L; 放大1显示模式. L; L; H; 放大2显示模式. H; L; H; Left显示模式. L; H; H; Right显示模式. H; H; H; 放大3显示模式. | *4 |

第三页  共二十一页

PVI1004D

| 20 21 | ivpos1 ivpos2 | I I | 场（垂直起始线）起始线选择端 ivpos1; ivpos2; NTSC; PAL. L; L; 20; 26. L; H; 21; 28. H; L; 22; 30. H; H; 23; 31. | *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | VSS | - | GND |  |
| 23 24 | ihpos1 ihpos2 | I I | 水平线（行起始点）起始点选择端 ihpos1; ihpos2; 1440; 1200; 960; 1920. L; L; 100; 85; 67; 134. L; H; 101; 86; 68; 135. H; L; 102; 87; 69; 136. H; H; 103; 88; 70; 137. | *1 |
| 25 | iarea-sel | I | 显示范围选择端（1：范围50.01us（NTSC）； 0：显示范围48.01us（NTSC）） | *1 |
| 26 | iimode | I | 同步模式和顺序模式选择 - iimode:1,同步模式(tripe arrangement） - iimode:0，顺序模式（delta arrangement） | *1 |
| 27 | icpo-sel | I | 水平位置调整端（仅iclkc=1时有效） | *1 |
| 28 | icph-sel | I | opch1,2,3选择端（仅适用delta arrangement模式） - icph-sel:1,PVI'S arrangement - icph-sel:0,其他公司 | *1 *5 |
| 29 | iodd-sel | I | iovsy's下降沿的位置选择（仅NTSC，复合同步输入） - iodd-sel:1,iovsy's相位差是1.5H（偶数场） - iodd-sel:0,iovsy's相位差是0.5H（偶数场） | *1 |
| 30 | LVDD | — | 3.3V电源输入端（3.3V） |  |
| 31 32 33 | ires1 ires2 ires3 | I I I | 分辨率选择控制端 ires1; ires2; ires3; 分辨率. L; L; L; 1200*234. H; L; L; -. L; H; L; 1920*234. H; H; L; 240*234. L; L; H; 480*234. H; L; H; 960*234（S）. L; H; H; 960*234（D）. H; H; H; 1440*234. | *4 |
| 34 | iz-sel | I | iovsy's下降沿的位置选择（仅PAL） - iz-sel:1,iovsy's相位差是0.5H（偶数场） - iz-sel:0,iovsy's相位差是1.5H（偶数场） | *4 |

第四页  共二十一页

PVI1004D

| 35 | itst1 | I | AD/DC测试控制端（1：测试模式，0：正常模式） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 37 38 | ooe3 ooe2 ooe1 | O O O | 门驱动的输出使能控制信号。Oee1,2,3=1,gate output=>VEE - ooe1控制1 4 7 10——238线 - ooe2控制2 3 8 11——239线 - ooe3控制3 6 9 12——240线 | *6 |
| 39 | VSS | — | GND |  |
| 40 | ostv2 | O | 门驱动起始脉冲 - iund:1,ostv2是高阻状态 - iund:0,ostv2是门驱动起始脉冲输出 | *6 |
| 41 | ostv1 | O | 门驱动起始脉冲 - iund:1,ostv1是门驱动起始脉冲输出 - iund:0,ostv1是高阻状态 | *6 |
| 42 | ocpv | O | 门驱动移位时钟信号输出 |  |
| 43 | HVDD | — | 电源输入脚（5V或者+3.3V） | *3 |
| 44 | iosci | I | OSC时钟信号输入端 |  |
| 45 | oosco | O | OSC时钟信号输出端 |  |
| 46 | VSS | - | GND |  |
| 47 | opda | O | PLL相位比较信号输出 |  |
| 48 | osrst | O | 源驱动IC复位端（高电平动作） |  |
| 49 | ocph1 | O | 源驱动移位时钟#1 |  |
| 50 | ocph2 | O | 源驱动移位时钟#2 1)iimode:1,ocph2总是高电平（stripe arrangement） 2）iimode:0,ocph2为移位时钟（delta arrangement） |  |
| 51 | ocph3 | O | 源驱动移位时钟#3 1)iimode:1,ocph2总是低电平（stripe arrangement） 2）iimode:0,ocph2为移位时钟（delta arrangement） |  |
| 52 | osth1 | O | 源驱动起始脉冲 - ilnr:1, osth1输出起始脉冲 - ilnr:0, osth1是高阻状态 | *7 |
| 53 | osth2 | O | 源驱动起始脉冲 - ilnr:1, osth2是高阻状态 - ilnr:0, osth2输出起始脉冲 | *7 |
| 54 | oqh2 | O | 非旋转模式的RGB输出控制端 - iimode:1,没有使用 - iimode:0,使能(delta arrangement) |  |

第五页  共二十一页

PVI1004D

| 55 | LVDD | - | 数字电源（3.3V供电） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | ooeh | O | 源驱动的输出使能控制信号 - ioeh-sel:1,ooeh为低电平动作 - ioeh-sel:1,ooeh为高电平动作 |  |
| 57 | ocpo | O | 水平图像位置调整信号输出端 |  |
| 58 | VSS | - | GND |  |
| 59 | icpi | I | 水平图像位置调整信号输入端 |  |
| 60 | iq2h-sel | I | oe's放大控制选择端 - iq2h-sel:1,3oe控制（oe1,oe2,oe3） - iq2h-sel:0,1oe控制 |  |
| 61 | ioeh-sel | I | ooeh动作方式控制端 - ioeh-sel:1,ooeh高电平动作 - ioeh-sel:0,ooeh低电平动作 |  |
| 62 | iunr | I | 左/右翻转控制端 - iunr:1,正常扫描 - iunr:0,反相扫描 |  |
| 63 | iund | I | 上/下翻转控制端 1）iund:1,正常扫描 2）iund:1,反相扫描 |  |
| 64 | innp | I | PAL/NTSC制式识别端 - innp:1, NTSC制式 - innp:0, PAL制式 |  |

*1）: 这些引脚未用时，全部上拉（或者悬空）

*2）: 如果制式自动检测，该引脚接到innp 引脚

*3）: 如果采用5V供电，这些引脚必须接5V供电，另外，采用3V供电，这些引脚必须接3V供电

*4）: 这些引脚正常工作时通过电阻下拉地

*5）: 如果要点其他公司的液晶屏，请联系PVI公司

*6）: 左/右翻转控制

1)iund=“H”:ostv1→G1(ooe1)→G2(ooe2)→G3(ooe3)→G4(ooe1)   →G5(ooe1)→---→G238(ooe1)→G239(ooe2) →G240(ooe3) →ostv2

2)iund=“L”:ostv1←G1(ooe1)←G2(ooe2)←G3(ooe3)←G4(ooe1)

←G5(ooe1) ←---←G238(ooe1) ←G239(ooe2) ←G240(ooe3) ←ostv2

*7）: 上/下翻转控制端

- ilnr=“H”:osth1→---→osth2

- ilnr=“H”:osth1←---←osth2

五、显示模式（仅适用于1200，1440，1920，960模式）

第六页  共二十一页

PVI1004D

| 显示模式 | 显示特性（4：3的宽高比输入） | imd1 | imd2 | imd3 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全屏模式 |  | L | L | L | 图像全屏显示 |
| 屏（图像）位于屏中心 |  | H | L | L | 图像显示在屏的中心位置 |
| 宽屏模式 |  | H | H | L | 宽屏显示（水平方向） |
| 屏（图像）左移 |  | L | L | H | 图像显示在左边 |
| 屏（图像）右移 |  | H | L | H | 图像显示在右边 |

第七页  共二十一页

PVI1004D

| ZOOM1 |  | L | H | L | 176线的全屏图像显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZOOM2 |  | L | H | H | 204线宽屏显示 （垂直方向） |
| ZOOM3 |  | H | H | H | 同ZOOM2(垂直偏移) |

六、电气特性

6.1、绝对最大值范围

| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | HVDD | -0.3 to 7.0 | V |
|  | LVDD | -0.3 to 4.0 | V |
| 输入电压 | VIN | -0.3 to HVDD+0.5 | V |
| 输出电压 | VOUT | -0.3 to HVDD+0.5 | V |
| 存储温度 | Tstg | -65 TO 150 | ℃ |

6.2、推荐工作条件

第八页  共二十一页

PVI1004D

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | HVDD1 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
|  | HVDD2 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
|  | LVDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 0 |
| 输入电压 | VIN | VSS | 0 | HVDD | 0 |
| 输出电压 | Topr | -40 | - | 85 | ℃ |

6.3、静态特性

| 参数 | 符号 | 条件 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低电平输入电流 | IIL | VI=0V | -1 | - | 1 | µA |  |
| 高电平输入电流 | IIH | VI=HVDD | -1 | - | 1 | µA |  |
| 三态漏电流 | IOZ |  | -10 | - | 10 | µA |  |
| 逻辑输入低电平 | VIL | HVDD=MIN | - | - | 1.0 | V |  |
| 施密特输入低电压 | VSIL | HVDD=MIN | 0.8 | - | 3.1 | V |  |
| 逻辑输入高电平 | VSIL | HVDD=MAX | 3.5 | - | - | V |  |
| 施密特输入高电压 | VSIH | HVDD=MAX | 2.0 | - | 4.0 | V |  |
| 输出低电平 | VOL | HVDD=MIN | HVDD-0.4 | - | - | V |  |
| 输出高电平 | VOH | HVDD=MIN | - | - | vss +0.4 | V |  |
| 输入上/下拉电阻 | RI | VIL=0V or VIH=HVDD | - | 60 | - | KΩ |  |

七、时序

7.1 1200*234模式（6.5寸）

1）信号输入特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟周期 | tosc | 81 | 83 | 85 | ns |  |
| 同步输入信号周期 | TH | 61.5 | 63.5 | 65.5 | us |  |
| 同步脉冲宽度 | tCSYN | 4 | 4.7 | 5.4 | us |  |
| 同步输入信号上升时间 | Tcr | - | - | 700 | ns |  |
| 同步输入信号下降时间 | Tcf | - | - | 300 | ns |  |
| 场同步脉冲宽度 | tvSY | 1 | 3 | 5 | tH |  |
| 场同步输入信号上升时间 | Tvr | - | - | 700 | ns |  |
| 场同步输入信号下降时间 | Tvf | - | - | 1.5 | us |  |
| 每场行扫描线数 |  | 256 | 262.5 | 268 | line | * |

第九页  共二十一页

PVI1004D

*：请不要在行帧和场帧同时发生时，用奇数行去驱动LCD屏。

2)信号输出特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上升时间 | tr | - | - | 10 | ns |  |
| 下降时间 | tf | - | - | 10 | ns |  |
| 时钟脉冲宽度 | tCPH | - | 1.5 | - | tOSC |  |
| 时钟脉冲占空比 | tCWH | 30 | 33(67) | 70 | % |  |
| 源时钟设置时间 | tSUH | - | tCPH/2 | - | ns |  |
| 源时钟脉冲宽度 | tSTH | - | 1 | - | tCPH |  |
| 行同步信号上升宽度 | tHSY | - | 4.68 | - | us |  |
| 源驱动输出使能信号脉宽 | tOEH | - | 2.8 | - | us |  |
| 采样和保持失效时间 | tDISI | - | 5.56 | - | us |  |
| 门驱动使能信号脉宽 | tOEV | - | 16 | - | us |  |
| 门驱动移位时钟信号脉宽 | tCPV | - | tH/2 | - | us |  |
| ocpo-ooeh 时间差 | t1 | - | 7.4 | - | us |  |
| ocpv-opda 时间差 | t2 | - | 6.1 | - | us |  |
| ooe1- opda 时间差 | t3 | - | 14.28 | - | us |  |
| ocpo- opda 时间差 | t4 | - | 7.72 | - | us |  |
| iohsy- opsi 时间差 | t5 | - | 4.88 | - | us |  |
| 解码信号脉宽 | tPSW | - | 4.6 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲上升时间 | tSUV | - | tH/2 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲宽度 | tSTV | - | 1 | - | tH |  |
| iohsy- ostv1,2 时间差 | Tvs1(2) | - | 18(27) | - | tH | * |

*:括号里的值对应相应的PAL制式。

7.2 1440*234模式（6.2寸，7寸，8.4寸）

1）信号输入特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟周期 | tosc | 64.5 | 69.5 | 74.5 | ns |  |
| 同步输入信号周期 | TH | 61.5 | 63.5 | 65.5 | us |  |
| 同步脉冲宽度 | tCSYN | 4 | 4.7 | 5.4 | us |  |
| 同步输入信号上升时间 | Tcr | - | - | 700 | ns |  |
| 同步输入信号下降时间 | Tcf | - | - | 300 | ns |  |
| 场同步脉冲宽度 | tvSY | 1 | 3 | 5 | tH |  |

第十页  共二十一页

PVI1004D

| 场同步输入信号上升时间 | Tvr | - | - | 700 | ns |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场同步输入信号下降时间 | Tvf | - | - | 1.5 | us |  |
| 每场行扫描线数 |  | 256 | 262.5 | 268 | line | * |

*：请不要在行帧和场帧同时发生时，用奇数行去驱动LCD屏。

2）信号输出特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上升时间 | tr | - | - | 10 | ns |  |
| 下降时间 | tf | - | - | 10 | ns |  |
| 时钟脉冲宽度 | tCPH | - | 1.5 | - | tOSC |  |
| 时钟脉冲占空比 | tCWH | 30 | 33(67) | 70 | % |  |
| 源时钟设置时间 | tSUH | - | tCPH/2 | - | ns |  |
| 源时钟脉冲宽度 | tSTH | - | 1 | - | tCPH |  |
| 行同步信号上升宽度 | tHSY | - | 4.65 | - | us |  |
| 源驱动输出使能信号脉宽 | tOEH | - | 3.46 | - | us |  |
| 采样和保持失效时间 | tDISI | - | 5.52 | - | us |  |
| 门驱动使能信号脉宽 | tOEV | - | 16 | - | us |  |
| 门驱动移位时钟信号脉宽 | tCPV | - | tH/2 | - | us |  |
| ocpo-ooeh 时间差 | t1 | - | -2.8 | - | us |  |
| ocpv-opda 时间差 | t2 | - | 8.56 | - | us |  |
| ooe1- opda 时间差 | t3 | - | 16.64 | - | us |  |
| ocpo- opda 时间差 | t4 | - | -1.8 | - | us |  |
| iohsy- opsi 时间差 | t5 | - | 4.8 | - | us |  |
| 解码信号脉宽 | tPSW | - | 4.48 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲上升时间 | tSUV | - | tH/2 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲宽度 | tSTV | - | 1 | - | tH |  |
| iohsy- ostv1,2 时间差 | Tvs1(2) | - | 18(27) | - | tH | * |

*:括号里的值对应相应的PAL制式

7.3 96.*234模式（sripe mode 3.6寸，4.5寸，5寸，6.4寸）

1）信号输入特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟周期 | tosc | 100.2 | 104.2 | 108.2 | ns |  |
| 同步输入信号周期 | TH | 61.5 | 63.5 | 65.5 | us |  |
| 同步脉冲宽度 | tCSYN | 4 | 4.7 | 5.4 | us |  |
| 同步输入信号上升时间 | Tcr | - | - | 700 | ns |  |
| 同步输入信号下降时间 | Tcf | - | - | 300 | ns |  |
| 场同步脉冲宽度 | tvSY | 1 | 3 | 5 | tH |  |

第十一页  共二十一页

PVI1004D

| 场同步输入信号上升时间 | Tvr | - | - | 700 | ns |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场同步输入信号下降时间 | Tvf | - | - | 1.5 | us |  |
| 每场行扫描线数 |  | 256 | 262.5 | 268 | line | * |

*：请不要在行帧和场帧同时发生时，用奇数行去驱动LCD屏。

2)信号输出特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上升时间 | tr | - | - | 10 | ns |  |
| 下降时间 | tf | - | - | 10 | ns |  |
| 时钟脉冲宽度 | tCPH | - | 1.5 | - | tOSC |  |
| 时钟脉冲占空比 | tCWH | 30 | 33(67) | 70 | % |  |
| 源时钟设置时间 | tSUH | - | tCPH/2 | - | ns |  |
| 源时钟脉冲宽度 | tSTH | - | 1 | - | tCPH |  |
| 行同步信号上升宽度 | tHSY | - | 4.76 | - | us |  |
| 源驱动输出使能信号脉宽 | tOEH | - | 3.52 | - | us |  |
| 采样和保持失效时间 | tDISI | - | 5.82 | - | us |  |
| 门驱动使能信号脉宽 | tOEV | - | 17.2 | - | us |  |
| 门驱动移位时钟信号脉宽 | tCPV | - | tH/2 | - | us |  |
| ocpo-ooeh 时间差 | t1 | - | 4.4 | - | us |  |
| ocpv-opda 时间差 | t2 | - | 8.56 | - | us |  |
| ooe1- opda 时间差 | t3 | - | 16.6 | - | us |  |
| ocpo- opda 时间差 | t4 | - | 5.5 | - | us |  |
| iohsy- opsi 时间差 | t5 | - | 4.88 | - | us |  |
| 解码信号脉宽 | tPSW | - | 4.8 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲上升时间 | tSUV | - | tH/2 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲宽度 | tSTV | - | 1 | - | tH |  |
| iohsy- ostv1,2 时间差 | Tvs1(2) | - | 18(27) | - | tH | * |

*:括号里的值对应相应的PAL制式。

7.4 480*234模式（2.5寸，3.5寸）

1）信号输入特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟周期 | tosc | 100.2 | 104.2 | 109.2 | ns |  |
| 同步输入信号周期 | TH | 61.5 | 63.5 | 65.5 | us |  |
| 同步脉冲宽度 | tCSYN | 4 | 4.7 | 5.4 | us |  |
| 同步输入信号上升时间 | Tcr | - | - | 700 | ns |  |
| 同步输入信号下降时间 | Tcf | - | - | 300 | ns |  |
| 场同步脉冲宽度 | tvSY | 1 | 3 | 5 | tH |  |
| 场同步输入信号上升时间 | Tvr | - | - | 700 | ns |  |
| 场同步输入信号下降时间 | Tvf | - | - | 1.5 | us |  |
| 每场行扫描线数 |  | 256 | 262.5 | 268 | line | * |

第十二页  共二十一页

PVI1004D

*：请不要在行帧和场帧同时发生时，用奇数行去驱动LCD屏。

2)信号输出特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上升时间 | tr | - | - | 10 | ns |  |
| 下降时间 | tf | - | - | 10 | ns |  |
| 时钟脉冲宽度 | tCPH | - | 3 | - | tOSC |  |
| 时钟脉冲占空比 | tCWH | 30 | 33 | 40 | % |  |
| 源时钟设置时间 | tSUH | - | tCPH/2 | - | ns |  |
| 源时钟脉冲宽度 | tSTH | - | 1 | - | tCPH |  |
| 行同步信号上升宽度 | tHSY | - | 4.76 | - | us |  |
| 源驱动输出使能信号脉宽 | tOEH | - | 3.52 | - | us |  |
| 采样和保持失效时间 | tDISI | - | 5.82 | - | us |  |
| 门驱动使能信号脉宽 | tOEV | - | 17.2 | - | us |  |
| 门驱动移位时钟信号脉宽 | tCPV | - | tH/2 | - | us |  |
| ocpo-ooeh 时间差 | t1 | - | 4.4 | - | us |  |
| ocpv-opda 时间差 | t2 | - | 8.56 | - | us |  |
| ooe1- opda 时间差 | t3 | - | 16.6 | - | us |  |
| ocpo- opda 时间差 | t4 | - | 5.5 | - | us |  |
| iohsy- opsi 时间差 | t5 | - | 4.88 | - | us |  |
| 解码信号脉宽 | tPSW | - | 4.8 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲上升时间 | tSUV | - | tH/2 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲宽度 | tSTV | - | 1 | - | tH |  |
| iohsy- ostv1,2 时间差 | Tvs1(2) | - | 18(27) | - | tH | * |

*:括号里的值对应相应的PAL制式。

7.5 1900*234 模式（9寸）

1）信号输入特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟周期 | tosc | 50.1 | 52.1 | 54.1 | ns |  |
| 同步输入信号周期 | TH | 61.5 | 63.5 | 65.5 | us |  |
| 同步脉冲宽度 | tCSYN | 4 | 4.7 | 5.4 | us |  |
| 同步输入信号上升时间 | Tcr | - | - | 700 | ns |  |
| 同步输入信号下降时间 | Tcf | - | - | 300 | ns |  |
| 场同步脉冲宽度 | tvSY | 1 | 3 | 5 | tH |  |
| 场同步输入信号上升时间 | Tvr | - | - | 700 | ns |  |
| 场同步输入信号下降时间 | Tvf | - | - | 1.5 | us |  |
| 每场行扫描线数 |  | 256 | 262.5 | 268 | line | * |

*：请不要在行帧和场帧同时发生时，用奇数行去驱动LCD屏。

第十三页  共二十一页

PVI1004D

2)信号输出特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上升时间 | tr | - | - | 10 | ns |  |
| 下降时间 | tf | - | - | 10 | ns |  |
| 时钟脉冲宽度 | tCPH | - | 1.5 | - | tOSC |  |
| 时钟脉冲占空比 | tCWH | 30 | 33（67） | 70 | % |  |
| 源时钟设置时间 | tSUH | - | tCPH/2 | - | ns |  |
| 源时钟脉冲宽度 | tSTH | - | 1 | - | tCPH |  |
| 行同步信号上升宽度 | tHSY | - | 4.6 | - | us |  |
| 源驱动输出使能信号脉宽 | tOEH | - | 3.6 | - | us |  |
| 采样和保持失效时间 | tDISI | - | 5.26 | - | us |  |
| 门驱动使能信号脉宽 | tOEV | - | 16 | - | us |  |
| 门驱动移位时钟信号脉宽 | tCPV | - | tH/2 | - | us |  |
| ocpo-ooeh 时间差 | t1 | - | 4.08 | - | us |  |
| ocpv-opda 时间差 | t2 | - | 8.72 | - | us |  |
| ooe1- opda 时间差 | t3 | - | 16.8 | - | us |  |
| ocpo- opda 时间差 | t4 | - | 5 | - | us |  |
| iohsy- opsi 时间差 | t5 | - | 3.3 | - | us |  |
| 解码信号脉宽 | tPSW | - | 4.64 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲上升时间 | tSUV | - | tH/2 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲宽度 | tSTV | - | 1 | - | tH |  |
| iohsy- ostv1,2 时间差 | Tvs1(2) | - | 18(27) | - | tH | * |

*:括号里的值对应相应的PAL制式。

7.6 960*234模式（Delta mode 3.5寸）

1）信号输入特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟周期 | tosc | 50.1 | 52.1 | 54.1 | ns |  |
| 同步输入信号周期 | TH | 61.5 | 63.5 | 65.5 | us |  |
| 同步脉冲宽度 | tCSYN | 4 | 4.7 | 5.4 | us |  |
| 同步输入信号上升时间 | Tcr | - | - | 700 | ns |  |
| 同步输入信号下降时间 | Tcf | - | - | 300 | ns |  |
| 场同步脉冲宽度 | tvSY | 1 | 3 | 5 | tH |  |
| 场同步输入信号上升时间 | Tvr | - | - | 700 | ns |  |
| 场同步输入信号下降时间 | Tvf | - | - | 1.5 | us |  |
| 每场行扫描线数 |  | 256 | 262.5 | 268 | line | * |

*：请不要在行帧和场帧同时发生时，用奇数行去驱动LCD屏。

第十四页  共二十一页

PVI1004D

2)信号输出特性

| 参数 | 符号 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上升时间 | tr | - | - | 10 | ns |  |
| 下降时间 | tf | - | - | 10 | ns |  |
| 时钟脉冲宽度 | tCPH | - | 1.5 | - | tOSC |  |
| 时钟脉冲占空比 | tCWH | 30 | 33（67） | 70 | % |  |
| 源时钟设置时间 | tSUH | - | tCPH/2 | - | ns |  |
| 源时钟脉冲宽度 | tSTH | - | 1 | - | tCPH |  |
| 行同步信号上升宽度 | tHSY | - | 4.6 | - | us |  |
| 源驱动输出使能信号脉宽 | tOEH | - | 3.6 | - | us |  |
| 采样和保持失效时间 | tDISI | - | 5.26 | - | us |  |
| 门驱动使能信号脉宽 | tOEV | - | 16 | - | us |  |
| 门驱动移位时钟信号脉宽 | tCPV | - | tH/2 | - | us |  |
| ocpo-ooeh 时间差 | t1 | - | 4.08 | - | us |  |
| ocpv-opda 时间差 | t2 | - | 8.72 | - | us |  |
| ooe1- opda 时间差 | t3 | - | 16.8 | - | us |  |
| ocpo- opda 时间差 | t4 | - | 5 | - | us |  |
| iohsy- opsi 时间差 | t5 | - | 3.3 | - | us |  |
| 解码信号脉宽 | tPSW | - | 4.64 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲上升时间 | tSUV | - | tH/2 | - | us |  |
| 门驱动起始脉冲宽度 | tSTV | - | 1 | - | tH |  |
| iohsy- ostv1,2 时间差 | Tvs1(2) | - | 18(27) | - | tH | * |

*:括号里的值对应相应的PAL制式。

第十五页  共二十一页

PVI1004D

第十六页  共二十一页

PVI1004D

第十七页  共二十一页

PVI1004D

第十八页  共二十一页

PVI1004D

第十九页  共二十一页

PVI1004D

第二十页  共二十一页

PVI1004D

八、封装说明

第二十一页  共二十一页